#include <WiFi.h>

#include "esp_camera.h"

// Configurações Wi-Fi

const char* ssid = "NOME_DA_REDE";

const char* password = "SENHA";

// Configuração da câmera (ajuste para seu modelo)

#define PWDN_GPIO_NUM    -1

#define RESET_GPIO_NUM   -1

#define XCLK_GPIO_NUM     0

#define SIOD_GPIO_NUM    26

#define SIOC_GPIO_NUM    27

#define Y9_GPIO_NUM      35

#define Y8_GPIO_NUM      34

#define Y7_GPIO_NUM      39

#define Y6_GPIO_NUM      36

#define Y5_GPIO_NUM      21

#define Y4_GPIO_NUM      19

#define Y3_GPIO_NUM      18

#define Y2_GPIO_NUM       5

#define VSYNC_GPIO_NUM   25

#define HREF_GPIO_NUM    23

#define PCLK_GPIO_NUM    22

void startCameraServer();

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Conexão Wi-Fi automática

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("Conectado ao WiFi");

// Inicialização da câmera

camera_config_t config;

config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;

config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;

config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;

config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;

config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;

config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;

config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;

config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;

config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;

config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;

config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;

config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;

config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;

config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;

config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;

config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;

config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;

config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;

config.xclk_freq_hz = 20000000;

config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

// Resolução

config.frame_size = FRAMESIZE_QVGA;

config.jpeg_quality = 10;

config.fb_count = 2;

// Inicializa câmera

esp_err_t err = esp_camera_init(&config);

if (err != ESP_OK) {

Serial.printf("Erro na inicialização da câmera 0x%x", err);

return;

}

// Inicia o servidor da câmera automaticamente

startCameraServer();

Serial.println("Servidor da câmera iniciado!");

}

void loop() {

// Aqui você pode automatizar ações, ex:

// acionar motores, gravar áudio, etc.

}

Código final unificado (para REGULUS_SYSTEM_LTDAV1/extrator.py)

import os

def extrair_orientacoes(texto):

"""

Extrai linhas úteis de conversas ou anotações.

- Mantém definições de funções, imports, classes e comentários já existentes.

- Converte ideias úteis em comentários (#).

- Ignora linhas de desabafo ou sem relevância técnica.

"""

linhas = texto.split('\n')

orientacoes = []

for linha in linhas:

linha = linha.strip()

if linha.startswith(('def ', 'import ', 'class ', '#')) or linha.endswith(':') or '→' in linha or '✅' in linha:

orientacoes.append(linha)

elif linha and not any(p in linha for p in ['desculpa', 'triste', 'problema', 'chato', 'briga', 'desabafo']):

orientacoes.append(f"# {linha}")  # ideia transformada em comentário

return "\n".join(orientacoes)

def processar_pasta(pasta_entrada, pasta_saida):

"""

Lê todos os .txt em pasta_entrada, extrai códigos/ideias,

e gera arquivos .py em pasta_saida.

"""

if not os.path.exists(pasta_saida):

os.makedirs(pasta_saida)

for arquivo in os.listdir(pasta_entrada):

if arquivo.endswith('.txt'):

caminho_entrada = os.path.join(pasta_entrada, arquivo)

with open(caminho_entrada, 'r', encoding='utf-8') as f:

conteudo = f.read()

codigo_extraido = extrair_orientacoes(conteudo)

if codigo_extraido.strip():

nome_saida = arquivo.replace('.txt', '_codigo.py')

caminho_saida = os.path.join(pasta_saida, nome_saida)

with open(caminho_saida, 'w', encoding='utf-8') as f_out:

f_out.write(codigo_extraido)

print(f"✅ Código salvo em: {nome_saida}")

else:

print(f"⚠️ Nada útil extraído de: {arquivo}")

# CONFIGURAÇÃO DOS CAMINHOS

pasta_entrada = os.path.expanduser("~/Documents/entrada_conversas")

pasta_saida = os.path.expanduser("~/Documents/saida_codigos")

# EXECUÇÃO

if __name__ == "__main__":

processar_pasta(pasta_entrada, pasta_saida)